Водолазен фенер Wurkkos DL70

Важно: Преди ползването на DL70 за първи път, отвийте капачето, премахнете батериите и уплътнителите. С подходящо зарядно заредете li-on батериите.

Не използвайте 21700 или 18650 батерии понеже те не са съвместими. Винаги използвайте еднакъв вид батерии и никога не ги комбинирайте с други с различни волтажи или капацитети.

Спецификации за батерии:

Общата дължина за двете батерии трябва да е между 132.5 мм и 135 мм.

Зареждане на батериите:

DL70 идва с две 26650 презареждаеми li-on батериии зарядно с двойна клетка за зареждане. Винаги зареждайте двете батерии едновременно. При зареждане LED индикатор ще свети в червено, когато бъдат заредени напълно LED индикатора ще светне в зелено.

Инструкции за работа:

DL70 използва магнетично странично копче. С 4 последователни клика преминавате през режимите на светене на фенера: слабо->средно->силно->турбо

Внимание:

Избягвайте светенето директно в очите, фенера може да причини щети на очите на потребителя или на околните с ярката си светлина.

При висока степен на осветяване за по-дълъг период, фенера започва да загрява особено като не е във вода, което е нормално.

Веднъж след като батериите вече не могат да доставят достатъчно мощност, светлината ще отслабне.

Винаги ползвайте батерии от с еднакъв модел. Подсигурявайте се, че зареждате и двете батерии преди ползване.

Отстраняване на неизправности и поддръжка:

Разглабянето на главата може да повреди фенера и това ще анулира гаранцията.

Wurkkos Ltd. препоръчва използването на висококачествени батерии. Повреди причинени от дефектни батерии анулира гаранцията.

Премахнете батериите ако фенера няма да се ползва за дълъг период от време.

За да предотвратите саморазред или случайно пускане по време на складиране или пренасяне, развийте капачката с половин ход или премахнете батериите.

За да поддържате правилно нивото на водоустойчивост, заменете износените уплътнения с нови (2 броя включени в комплекта).

Отстраняване на неизправности:

Почиствайте батериите, понеже това може да повлияе на производителността на фенера. Ако изпитате проблеми (периодично пресвяткване или неуспех с пускането на фенера), изпробвайте следните методи:

1. Батериите изискват замяна (Напрежението на батериите е под 2.7V). Заменете ги със съвместими и напълно заредени.

2. Ако нишки, платката или други връзки са мръсни:

Почистете с памучен тампон напоен със алкохол на спиртова основа.

3. Ако фенера не се пуска от първият път:

Не забравяйте да премахнете опаковката на батериите при първо ползване.

Ако горе показаните методи не работят, моля насочете се към гаранционната политика, преди да се свържете с вашият дистрибутор.

Моля свържете се с нас ако имате някакви въпроси. Ако вашият продукт е дефектен свържете се с нас, за да ви отстраним дефекта или да бъде заменен с нов.